Załącznik nr A do SIWZ

# Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

PRZENOŚNY ANALIZATOR SPEKTROMETRYCZNY Z CYFROWYM PROCESOREM WIDMA (parametry techniczne):

  - posiada cyfrowy procesor widma DSP

  - posiada co najmniej 16 000-kanałowy analizator

  - posiada cyfrowy stabilizator widma

  - posiada wbudowany zasilacz wysokiego napięcia (0-5kV) pozwalający na pracę   z detektorami HPGe i sondami scyntylacyjnymi NaI(Tl) bez  konieczności wymiany modułów w terenie

  - pozwala na ciągłą pracę ponad 8 godzin w terenie bez doładowywania na jednym standardowym akumulatorze

  - oprogramowanie pozwalające kontrolować i dokumentować automatycznie wszystkie funkcje i nastawy analizatora

  - komunikacja z zewnętrznym komputerem przez szybkie złącze USB

  - posiada wbudowany cyfrowy oscyloskop do szybkiej optymalizacji kompensacji biegun/zero

  - w komplecie musi posiadać zintegrowany kabel do detektora, akumulator, ładowarkę, zasilacz sieciowy oraz pokrowiec transportowy

  - niska masa (poniżej 1,5 kg wraz z akumulatorem)

  - współpraca z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 7

  - dołączone oprogramowanie do obsługi analizatora musi współpracować z posiadanymi przez  Zamawiającego pakietami do zaawansowanej analizy w spektrometrii gamma (G2K Gamma Analysis)